P.5 Fluidos: Resistencia al flujo

Miguel Sánchez Oros

Joan Ribot Oliver

# Tabla de velocidades:

| Posición del regulador | Velocidad “u” (± 0.20 m/s) | Presión dinámica “q” (Pa) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2,30 | 3,3±0,6 |
| 2 | 4,00 | 10±1 |
| 3 | 5,20 | 16,9±1,3 |
| 4 | 5,30 | 17,6±1,3 |
| 5 | 6,10 | 23,3±1,5 |
| 6 | 6,70 | 28,1±1,7 |
| 7 | 7,50 | 35,2±1,9 |
| 8 | 7,90 | 39,0±2,0 |
| 9 | 8,30 | 43,0±2,0 |
| 10 | 9,80 | 60,0±2,5 |
| 11 | 10,20 | 65±3 |
| 12 | 10,50 | 69±3 |
| 13 | 10,90 | 74±3 |

El error de la medida de velocidad es bastante grande ya que hemos considerado que hay un diferentes fuentes de error: en mayor medida la gran oscilación del valor medido por el manómetro al dejarlo quieto y el mínimo desplazamiento del manómetro de una medida a otra.

Los valores de velocidad del manómetro oscilan aproximadamente en ± 0.20 m/s. Por ese motivo, hemos decidido escoger este valor como incertidumbre de la velocidad.

El error de la presión dinámica ha sido calculado usando la fórmula de las derivadas parciales:

δq=ρuδu

respecto a la ecuación de la presión:

q=12ρu2

# Tabla de propiedades del entorno:

| Temperatura “T” (ºC) | Densidad aire “ρ” (Kg/m3) | Viscosidad cinemática “ν” (m2/s) |
| --- | --- | --- |
| 20±1 | 1,25 | 0,0000151 |

La temperatura ha sido medida mediante el manómetro. Los valores de densidad y viscosidad cinemática no presentan error ya que están tabulados para una atmosfera húmeda.

# 2. Resistencia de un cuerpo en función de su tamaño:

## Objetos:

| Discos | Diámetro “d” (±0,05) 10-3 m | Área “A” (10-5 m2) |
| --- | --- | --- |
| Pequeño | 25,00 | 49,10±0,20 |
| Mediano | 35,00 | 96,2±0,3 |
| Grande | 50,00 | 196,3±0,4 |

La incertidumbre diámetro es la precisión del pie de rey y la del área se ha calculado mediante la fórmula de las derivadas parciales:

dA=πd2δd

|  |  | Disco Pequeño |  | Disco Mediano |  | Disco Grande |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u (±0.20 m/s) | q (Pa) | FR (±0.001 N) | Re (102) | FR (±0.001 N) | Re (±5·102) | FR (±0.001 N) | Re (±6·102) |
| 2,30 | 3,3±0,6 | 0 | 38±3 | 0 | 53 | 0 | 76 |
| 4,00 | 10±1 | 0 | 66±3 | 0,009 | 93 | 0,026 | 132 |
| 5,20 | 16,9±1,3 | 0,001 | 86±3 | 0,017 | 121 | 0,04 | 172 |
| 5,30 | 17,6±1,3 | 0,006 | 87±3 | 0,026 | 123 | 0,06 | 175 |
| 6,10 | 23,3±1,5 | 0,010 | 101±4 | 0,034 | 141 | - |  |
| 6,70 | 28,1±1,7 | 0,015 | 111±4 | 0,043 | 155 | - |  |
| 7,50 | 35,2±1,9 | 0,020 | 124±4 | 0,056 | 174 | - |  |
| 7,90 | 39,0±2,0 | 0,025 | 131±4 | - |  | - |  |
| 8,30 | 43,0±2,0 | 0,029 | 137±4 | - |  | - |  |
| 9,80 | 60,0±2,5 | 0,034 | 162±4 | - |  | - |  |
| 10,20 | 65±3 | 0,036 | 169±4 | - |  | - |  |
| 10,50 | 69±3 | 0,039 | 174±4 | - |  | - |  |
| 10,90 | 74±3 | - | - | - |  | - |  |

El hecho de que no haya medidas para ciertas velocidades en los tres casos se debe a que el desplazamiento del disco es tan grande que el flujo de aire deja de ser perpendicular, por ende, la superficie efectiva ya no es la indicada y el estudio pasa a ser incorrecto.

La fuerza se ha medido con el dinamómetro y el número de Reynolds se ha calculado mediante su fórmula:

Re = udν

La mayor contribución a la incertidumbre de este viene dado por de la de la velocidad. También se ha calculado con la fórmula de las derivadas parciales:

δRe=dνδu+uνδd

Para realizar la comparación se ha utilizado el segundo, tercer y cuarto valor de la velocidad de flujo.

u (±0.20 m/s)

4,00

5,20

5,30

# 2.2. Determinación del coeficiente de forma:

| Discos | Área “A” (10-5 m2) | Pendiente “m” (10-4 m2) | cw | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pequeño | 49,10±0,20 | 8,9±0,7 | 1,82±0,14 | 0,97862 |
| Mediano | 96,2±0,3 | 19,0±0,8 | 1,97±0,09 | 0,98932 |
| Grande | 196,3±0,4 | 36,1±1,1 | 1,84±0,06 | 0,95754 |

El coeficiente cw se ha calculado a partir del resultado del ajuste lineal y en función de la sección:

cw=mA

La incertidumbre del coeficiente se ha calculado mediante las derivadas parciales:

δcw=1Aδm+-mA2δA

En este caso ha sido necesario usar explícitamente el valor absoluto de esta fórmula (en el resto no era necesario hacerlo explícitamente ya que todos los factores y términos eran positivos).

# 3. Resistencia de un cuerpo en función del flujo:

Todos los objetos que se han estudiado en este apartado tienen un diámetro de (25,00±0,05)·10-3 m.

## Esfera:

| u (±0.20 m/s) | q (Pa) | FR (±0.001 N) |
| --- | --- | --- |
| 6,10 | 23,3±1,5 | 0,001 |
| 6,70 | 28,1±1,7 | 0,003 |
| 7,50 | 35,2±1,9 | 0,004 |
| 7,90 | 39,0±2,0 | 0,007 |
| 8,30 | 43,0±2,0 | 0,009 |
| 9,80 | 60,0±2,5 | 0,012 |
| 10,20 | 65±3 | 0,015 |
| 10,50 | 69±3 | 0,018 |
| 10,90 | 74±3 | 0,020 |

## Recta de regresión resultante del ajuste lineal con pesos (y=mx+n) :

| m (10-4 m2) | n (N) | R | cw |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,5±0,4 | -0,0075±0,0020 | 0,98777 | 0,72±0,09 |

## Semiesfera, cara plana:

| u (±0.20 m/s) | q (Pa) | FR (±0.001 N) |
| --- | --- | --- |
| 5,20 | 16,9±1,3 | 0,003 |
| 5,30 | 17,6±1,3 | 0,007 |
| 6,10 | 23,3±1,5 | 0,010 |
| 6,70 | 28,1±1,7 | 0,015 |
| 7,50 | 35,2±1,9 | 0,021 |
| 7,90 | 39,0±2,0 | 0,026 |
| 8,30 | 43,0±2,0 | 0,031 |
| 9,80 | 60,0±2,5 | 0,034 |
| 10,20 | 65±3 | 0,041 |
| 10,50 | 69±3 | 0,046 |

## Recta de regresión resultante del ajuste lineal con pesos (y=mx+n) :

| m (10-4 m2) | n (N) | R2 | cw |
| --- | --- | --- | --- |
| 7,7±0,4 | -0,0072±0,0013 | 0,98107 | 1,57±0,08 |

## Semiesfera, cara redonda:

| u (±0.20 m/s) | q (Pa) | FR (±0.001 N) |
| --- | --- | --- |
| 6,70 | 28,1±1,7 | 0,001 |
| 7,50 | 35,2±1,9 | 0,003 |
| 7,90 | 39,0±2,0 | 0,005 |
| 8,30 | 43,0±2,0 | 0,007 |
| 9,80 | 60,0±2,5 | 0,010 |
| 10,20 | 65±3 | 0,014 |
| 10,50 | 69±3 | 0,018 |

## Recta de regresión resultante del ajuste lineal con pesos (y=mx+n) :

| m (10-4 m2) | n (N) | R2 | cw |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,7±0,6 | -0,009±0,003 | 0,97249 | 0,75±0,12 |

## Bala redonda, cara plana:

| u (±0.20 m/s) | q (Pa) | FR (±0.001 N) |
| --- | --- | --- |
| 5,20 | 16,9±1,3 | 0,002 |
| 5,30 | 17,6±1,3 | 0,005 |
| 6,10 | 23,3±1,5 | 0,008 |
| 6,70 | 28,1±1,7 | 0,010 |
| 7,50 | 35,2±1,9 | 0,016 |
| 7,90 | 39,0±2,0 | 0,020 |
| 8,30 | 43,0±2,0 | 0,026 |
| 9,80 | 60,0±2,5 | 0,031 |
| 10,20 | 65±3 | 0,035 |
| 10,50 | 69±3 | 0,041 |

## Recta de regresión resultante del ajuste lineal con pesos (y=mx+n) :

| m (10-4 m2) | n (N) | R2 | cw |
| --- | --- | --- | --- |
| 7,0±0,4 | -0,0083±0,0014 | 0,98873 | 1,42±0,08 |

## Bala redonda, cara redonda:

| u (±0.20 m/s) | q (Pa) | FR (±0.001 N) |
| --- | --- | --- |
| 7,50 | 35,2±1,9 | 0,001 |
| 7,90 | 39,0±2,0 | 0,002 |
| 8,30 | 43,0±2,0 | 0,004 |
| 9,80 | 60,0±2,5 | 0,007 |
| 10,20 | 65±3 | 0,009 |
| 10,50 | 69±3 | 0,011 |
| 10,90 | 74±3 | 0,012 |

## Recta de regresión resultante del ajuste lineal con pesos (y=mx+n) :

| m (10-4 m2) | n (N) | R2 | cw |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,7±0,6 | -0,008±0,003 | 0,99140 | 0,56±0,12 |

## Bala puntiaguda, cara plana:

| u (±0.20 m/s) | q (Pa) | FR (±0.001 N) |
| --- | --- | --- |
| 5,20 | 16,9±1,3 | 0,001 |
| 5,30 | 17,6±1,3 | 0,002 |
| 6,10 | 23,3±1,5 | 0,005 |
| 6,70 | 28,1±1,7 | 0,008 |
| 7,50 | 35,2±1,9 | 0,011 |
| 7,90 | 39,0±2,0 | 0,015 |
| 8,30 | 43,0±2,0 | 0,018 |
| 9,80 | 60,0±2,5 | 0,022 |
| 10,20 | 65±3 | 0,026 |
| 10,50 | 69±3 | 0,031 |
| 10,90 | 74±3 | 0,035 |

## Recta de regresión resultante del ajuste lineal con pesos (y=mx+n) :

| m (10-4 m2) | n (N) | R2 | cw |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,3±0,4 | -0,0073±0,0014 | 0,98941 | 1,09±0,08 |

## Bala puntiaguda, cara puntiaguda:

| u (±0.20 m/s) | q (Pa) | FR (±0.001 N) |
| --- | --- | --- |
| 6,70 | 28,1±1,7 | 0,001 |
| 7,50 | 35,2±1,9 | 0,001 |
| 7,90 | 39,0±2,0 | 0,002 |
| 8,30 | 43,0±2,0 | 0,004 |
| 9,80 | 60,0±2,5 | 0,006 |
| 10,20 | 65±3 | 0,008 |
| 10,50 | 69±3 | 0,011 |
| 10,90 | 74±3 | 0,013 |

## Recta de regresión resultante del ajuste lineal con pesos (y=mx+n) :

| m (10-4 m2) | n (N) | R2 | cw |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5±0,5 | -0,0070±0,0025 | 0,96480 | 0,50±0,10 |

## Gota lisa, cara puntiaguda:

| u (±0.20 m/s) | q (Pa) | FR (±0.001 N) |
| --- | --- | --- |
| 7,50 | 35,2±1,9 | 0,001 |
| 7,90 | 39,0±2,0 | 0,002 |
| 8,30 | 43,0±2,0 | 0,003 |
| 9,80 | 60,0±2,5 | 0,004 |
| 10,20 | 65±3 | 0,006 |
| 10,50 | 69±3 | 0,008 |
| 10,90 | 74±3 | 0,010 |

## Recta de regresión resultante del ajuste lineal con pesos (y=mx+n) :

| m (10-4 m2) | n (N) | R2 | cw |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,9±0,6 | -0,006±0,003 | 0,94924 | 0,39±0,12 |

## Gota lisa, cara redonda:

| u (±0.20 m/s) | q (Pa) | FR (±0.001 N) |
| --- | --- | --- |
| 7,90 | 39,0±2,0 | 0,001 |
| 8,30 | 43,0±2,0 | 0,001 |
| 9,80 | 60,0±2,5 | 0,002 |
| 10,20 | 65±3 | 0,003 |
| 10,50 | 69±3 | 0,005 |
| 10,90 | 74±3 | 0,007 |

## Recta de regresión resultante del ajuste lineal con pesos (y=mx+n) :

| m (10-4 m2) | n (N) | R2 | cw |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,4±0,8 | -0,005±0,005 | 0,85945 | 0,29±0,17 |

De todos los coeficientes calculados el que tiene mayor error y, por tanto, menor linealidad es el del último caso: gota lisa, cara rodona.

## Comparación objetos lisos:

Hemos decidido hacer este gráfico para comparar las rectas producidas por los datos de los diferentes objetos.

4. RESISTENCIA DE UN CUERPO EN FUNCIÓN DE LA RUGOSIDAD DE SU SUPERFICIE

Los objetos que se han estudiado en este apartado tienen la misma forma (gota) y tienen un diámetro de (25,00±0,05)·10-3 m. La diferencia es la rugosidad de las superficies.

Las incertidumbres del coeficiente no se aprecian en el gráfico debido a que son pequeñas.

El hecho de que tengan el mismo diámetro y de que se estudien a la misma distancia (por ende, a la misma velocidad) implica que el número de Reynolds sea el mismo para ambos objetos.

El valor del coeficiente aumenta drásticamente cuando se trata de una superficie porosa.

A partir de las ecuaciones proporcionadas en el guion se puede obtener una relación directa entre coeficiente de forma y el número de Reynolds:

cw=2FRd2AρRe2ν2

y su incertidumbre con las derivadas parciales:

δcw=2d2AρRe2ν2δFR+4FRDAρRe2ν2δd+-2FRd2A2ρRe2ν2δA+-4FRd2AρRe3ν2δRe

ya que la densidad y la viscosidad cinemática son valores tabulados.