Pràctica 7 – Fluids

Teorema de Bernoulli

- Velocitat en cada secció del tub de Venturi

Equacions:

v22g=P2-P1ρ=∆h

v=2g∆h

Error velocitat: derivades parcials

δv=∂v∂ΔhδΔh=g2ΔhδΔh

on

δΔh=δh1+δh2=0,001+0,001m

Taules al segon apartat per ajuntar tots els paràmetres

- Determinació de la secció segons el cabdal

S=Qv=Vvt

on

Q=Vt

El volum és de 2 litres aproximadament, i el temps és el que es triga per omplir els dos litres.

Per calcular l’error de la secció:

δS=∂S∂QδQ+∂S∂v δv

on

∂S∂Q=1v

i

δQ=∂Q∂tδt+∂Q∂VδV

on

∂Q∂t=-Vt2

∂Q∂V=1t

amb

δV=0,1 l

δt = 0,16 s

que és dues vegades el temps de reacció humà mitjà, emprat per calcular el cabdal.

Per altra banda

∂S∂v=-Qv2

Llavors agrupant tot

δS=1v⋅-Vt2δt+1tδV+-Qv2g2 ΔhδΔh

Taules amb les velocitats i seccions per a cada cabdal

Cabdal 1:

Q (m^3/s) · 10-3

0,106±0,006

Aquest cabdal es va mesurar tan sols una vegada, quan ja s’havien realitzat totes les mesures per a les diferències d’altures.

| ∆h (±0,002 m) | v (m/s) | S (mm^2) |
| --- | --- | --- |
| 0,121 | 1,541 ± 0,013 | 69 ± 5 |
| 0,109 | 1,462 ± 0,013 | 72 ± 5 |
| 0,075 | 1,213 ± 0,016 | 87 ± 6 |
| 0,042 | 0,910 ± 0,020 | 117 ± 10 |
| 0,019 | 0,61 ± 0,03 | 173 ± 19 |
| 0,002 | 0,20 ± 0,10 | 500 ± 300 |

Els altres tres cabdals es van mesurar cada vegada que es mesurava la diferència d’altures. D’aquesta manera el cabdal indicat és una mitja de sis mesures. El seu error és l’obtingut per a la propagació d’errors, que és constant per a cada mesura del cabdal.

Cabdal 2:

Q (m^3/s) · 10-3

0,085±0,005

| ∆h (±0,002 m) | v (m/s) | S (mm^2) |
| --- | --- | --- |
| 0,081 | 1,261 ± 0,016 | 67 ± 5 |
| 0,072 | 1,189 ± 0,017 | 71 ± 5 |
| 0,057 | 1,058 ± 0,019 | 80 ± 6 |
| 0,030 | 0,77 ± 0,03 | 111 ± 10 |
| 0,010 | 0,44 ± 0,04 | 192 ± 30 |
| 0,001 | 0,14 ± 0,14 | 600 ± 600 |

Cabdal 3:

Q (m^3/s) · 10-3

0,114±0,007

| ∆h (±0,002 m) | v (m/s) | S (mm^2) |
| --- | --- | --- |
| 0,153 | 1,733 ± 0,011 | 66 ± 4 |
| 0,120 | 1,534 ± 0,013 | 74 ± 5 |
| 0,087 | 1,306 ± 0,015 | 87 ± 6 |
| 0,050 | 0,990 ± 0,020 | 115 ± 9 |
| 0,017 | 0,58 ± 0,03 | 200 ± 25 |
| 0,007 | 0,37 ± 0,05 | 300 ± 60 |

Cabdal 4:

Q (m^3/s) · 10-3

0,157±0,010

| ∆h (±0,002 m) | v (m/s) | S (mm^2) |
| --- | --- | --- |
| 0,248 | 2,206 ± 0,009 | 71 ± 5 |
| 0,199 | 1,976 ± 0,010 | 79 ± 5 |
| 0,143 | 1,675 ± 0,012 | 93 ± 6 |
| 0,080 | 1,253 ± 0,016 | 125 ± 9 |
| 0,026 | 0,71 ± 0,03 | 220 ± 20 |
| 0,019 | 0,61 ± 0,03 | 260 ± 30 |

Cal apreciar que quan ∆h és molt petit (darrer cas pels primers tres cabdals) la incertesa obtinguda per a la secció mitjançant la propagació d’errors és molt gran.

- Comparar amb secció teòrica

|  | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S (mm^2) | - | 68 ± 5 | 74 ± 5 | 87 ± 6 | 117 ± 10 | 195 ± 25 | 400 ± 300 |

Taula de referència del guió:

|  | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D (mm) | 25 | 10 | 10,6 | 11,2 | 12,5 | 14,9 | 25 |
| S (mm^2) | - | 79 | 88 | 99 | 123 | 174 | 491 |

Sense incerteses perquè són valors tabulats per part del professorat.

Com es pot apreciar els resultats són bastant acceptables en general, llevat del darrer cas.